江苏航运职业技术学院

竞争性谈判文件

项目名称：灯光、音响、视频设备租赁采购项目（二次）

项目编号：HYZB20231206074

采   购  人:江苏航运职业技术学院

日      期 :2023年12月12日

第一章 竞争性谈判采购邀请公告

- 一、项目基本情况：

1.1、项目名称：灯光、音响、视频设备租赁服务采购项目（二次）

1.2、采购方式：竞争性谈判。

1.3、采购需求：灯光、音响、视频设备租赁服务采购项目（二次），具体设备及服务租赁内容、要求等详见文件。

1.4、服务期限：三年，具体实施时间按采购人要求执行。

1.5、预算金额：人民币15万元/年。

1.6、最高限价：详见报价表，报价超过最高限价的为无效投标。

- 二、谈判供应商资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.1.4、参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.1.5、法律、行政法规的其他条件。

2.2本项目其他资格要求：

2.2.1、谈判供应商法定代表人开具的对本项目授权委托书及授权代表身份证证明: 法定代表人参加项目谈判的，须提供法定代表人身份证明书原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被授权代表身份证复印件。

2.2.2、谈判供应商必须具有独立的法人资格，具有有效的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件。

2.2.3、谈判供应商可以提供相应经营范围的文化传播相关资质证书，公司职工保险单，舞台、灯光、音响、视频设备租赁案例，灯光、音响等技术人员提供证书，复印件加盖单位公章。

2.2.4、谈判响应函、无重大违法记录的书面声明（按文件后附格式）。

2.2.5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加谈判，一经发现，将视同围标处理。

2.2.6、本项目不接受联合体投标。

以上未尽之处详见第五章资格审查表。

- 三、获取采购文件

登录江苏航运职业技术学院（https://www.jssc.edu.cn/），服务在线招标公告栏内获取。

- 四、响应文件提交

4.1、截止时间为2023年12月20日09时30分,逾时，逾期送达将作无效响应处理。

4.2、地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园1楼投标室，如有变动另行通知。

- 五、开启

时间：2023年12月20日09时30分

地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧校外创新创业园1楼。

六、响应文件制作份数要求：正本一份，副本贰份。

七、竞争性谈判程序（详见文件）

采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的谈判。在质量和服务相等的前提下，最后综合报价最低者为成交供应商。

八、现场勘查及其他

地址：南通市开发区通盛大道185号江苏航运职业技术学院

时间：2023年12月18日14:00-16:00

请至少提前一天联系以便办理入校审批（联系葛老师办理入校审批）。

联系人：黄老师0513-85960860（资产管理中心）

葛老师0513-85960908/15050623124（后勤处）

第二章 谈判须知

（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总则

1.1、合格的谈判供应商

1.1.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购邀请”中合格谈判供应商资格要求的规定。

1.1.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

1.2、参加谈判费用

谈判响应供应商应承担其编制谈判文件以及递交谈判文件所涉及的一切费用。无论谈判结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

1.3、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、谈判响应文件的编制

2.1、谈判响应文件编制及要求

2.1.1谈判供应商应严格按照采购邀请要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件）。

谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

2.1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2.2、谈判响应文件的内容：

- 2.2.1 资格资料文件（须加盖公章）；

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料；

（2）谈判供应商可以提供相应经营范围的文化传播相关资质证书，公司职工保险单，舞台、灯光、音响、视频设备租赁案例，灯光、音响等技术人员提供证书，复印件加盖单位公章。

（3）供应商需提供承诺书(承诺一切与投标有关的费用及责任由供应商承担，供货时提供的所有产品与服务，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)（格式自拟）；

（4）须提供参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明（格式见后）；

（5）谈判响应函；

（6）谈判供应商认为其他必要的材料。

2.2.2技术响应文件:详见第三章项目需求。

- 2.2.3 商务报价（须加盖公章）：

（1）谈判响应报价（首次）总表；

（2）谈判响应最终报价表（第二次）。（注意：此报价为经谈判后，现场填报价格）

三、响应文件的递交

3.1 响应文件分资格资料部分、技术响应、报价三部分，分开密封。资格资料、技术响应部分应准备叁份，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

3.2 谈判响应供应商应在竞争性谈判采购邀请规定的投标截止时间前递交响应文件。

3.3 谈判响应供应商递交响应文件的地点：见竞争性谈判采购邀请。

3.4 谈判响应供应商所递交的响应文件不予退还。

四、谈判与评审

- 4.1、对响应文件的初审

- 4.1.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

- 符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

- 4.1.2 在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

- 4.1.3 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形

- （1）未按要求交纳谈判保证金的；

- （2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

- （3）供应商在报价时采用选择性报价；

- （4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；

- （5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

- （6）其他法律、法规及本谈判文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

- 4.1.4 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

- 4.1.5 同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取综合评分第一的供应商参加谈判最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

- 4.2、谈判程序及评审方法和标准

- 4.2.1谈判程序

- 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

- 谈判文件能够详细列明采购标的要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 4.2.2 评审方法

采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受采购人组织的谈判。在质量和服务相等的前提下，最后年度总价报价最低者为成交供应商。

- 评审标准见本谈判文件第四章规定。

- 4.2.3采购活动终止的情况

- 出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）除本谈判文件第6.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

- 5.1、确定成交单位

- 5.1.1 采购人根据最终年度总价报价情况，按照最终年度总价报价由低到高的顺序推荐。满足全部实质性要求且最终年度总价报价最低的为第一候选人。最终年度总价报价相同的，由采购人现场抽签确定。

- 5.1.2 采购人确定成交供应商后，将在“江苏航运职业技术学院”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

- 5.1.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；

- （2）与评审专家、采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；

- （3）向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- （4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

- （5）不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

- （6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

- （7）将政府采购合同转包；

- （8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 5.2、质疑处理

- 5.2.1 谈判供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- 5.2.2 质疑必须由谈判供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

- 5.2.3 未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

- 5.2.4 质疑函应当包括下列内容：

- （1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

- （2）具体的质疑事项及明确的请求；

- （3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- （4）提起质疑的日期；

- （5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

- 5.2.5 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

- 5.2.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

- 5.2.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 5.2.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

- 6.l成交供应商确定后，成交供应商应按采购方规定的时间、地点,按照谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同。

- 6.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 6.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章 项目需求

一、基本概况

为满足师生文化艺术生活及相关汇报会议活动的需求，采购人需对外租赁专业舞台灯光，音响、视频设备及技术服务。

- 设备清单

采购人所需设备清单如下：

| 序号 | 项目 |  | 品牌 | 规格（参数） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 视频 设备 | LED高清全彩屏（户外） | 利亚德、强力巨彩、金立翔 | 像素间距：3mm； 像素构成：1R1G1B； 模组尺寸：320mm×160mm； ★刷新频率≥3840Hz（高刷）； ★模组机械强度≥5MP； ★色温：3000-15000K可调； ★灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度； ★屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； ★电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能； ★抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准； ★防护等级:IP65 | 平方米 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 3.因户外活动相对较少，使用完毕后即拆除。 |
|  |  | LED高清全彩屏（礼堂） | 利亚德、强力巨彩、金立翔 | 像素间距：3mm； 像素构成：1R1G1B； 模组尺寸：320mm×160mm； ★刷新频率≥3840Hz（高刷）； ★模组机械强度≥5MP； ★色温：3000-15000K可调； ★灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度； ★屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； ★电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能； ★抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准； | 平方米 | 1规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 3.因礼堂活动相对较多，服务单位可以长期将大屏摆放于礼堂舞台，但学校要求拆除时必须无条件配合拆除。 |
|  |  | LED高清全彩屏（体育馆） | 利亚德、强力巨彩、金立翔 | 像素间距：3mm； 像素构成：1R1G1B； 模组尺寸：320mm×160mm； ★刷新频率≥3840Hz（高刷）； ★模组机械强度≥5MP； ★色温：3000-15000K可调； ★灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度； ★屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； ★电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能； ★抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准； ★蓝光对皮肤和紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均无危害； | 平方米 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 3.因体育馆活动相对较少，使用完毕后即拆除。 |
|  |  | 彩排或提前使用服务 |  |  | 次 | 每场次结算时，按照1次彩排或提前试用、1次正式演出或活动计算。每增加一次彩排或提前试用服务，超出的“彩排或提前使用服务”按照该价格另行结算。 |
| B | 灯光 设备 | 电脑图案灯 | 珠江、明道、升龙 | 电源 AC100-240V 50/60Hz ★光源：OSRAM 18R OR PHILIPS MSD Platinum 17R ★变焦范围：3.8°~53° ★13个颜色＋白光；可实现颜色彩虹CMY混色系统 ★CTO色温调节系统 ★1个旋转图案盘,带有7个图案片＋白光； ★可实现自转、流水、抖动效果；图案轮可定位 ★1个固定图案盘，带有13个图案+白光 ★独立雾化柔光效果；染色范围6.8-65度 机械线性调光0~100%; 快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快； ★棱镜1个自旋八棱镜可双向旋转 ★1个十六棱镜，可双向旋转 ★双棱镜可叠加 角度：水平540°,精度2.11°/步，微调精度0.008°; 垂直270°,精度1.05°/步，微调精度0.004°. 水平或垂直采用电光复位系统 23(标准)/26(扩展)两种通道控制模式 通讯协议:标准DMX512协议和无线DMX512控制。 菜单显示 :1600万色3.5寸LCD液晶触摸屏，分辨率320×240;中、英两种语言可随意切换，字体可自动倒转180°显示；任选触摸式和按键两种操作方式 内置自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单。闭光时，功率自动减小，节能环保。 风机智能调控。电子传感检测。DMX通道电平监视。 XY轴三相电机驱动 通过LCD屏幕查询灯具信息。 防护等级：IP20 | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 光束灯 | 珠江、明道、升龙 | 额定电压：AC100V-240V,50/60Hz； ★光源规格：OSRAM SIRIUS HRI 330W 新型一体灯泡，平均寿命1500H； ★色温校正：6700K/4500K/3200K； 光束角度：平行光束角度0°-3°可调； 线性调光：机械线性调光0~100%； 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.3-20次； 固定颜色：1个固定颜色轮有14个色片+白光，可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果； 动态图案：1个旋转图案轮有12个可选图案片+白光，可变速抖动/双向流动效果,图案索引功能及16Bit精确微调； 静态图案：1个固定图案轮有16个图案+白光，可变速抖动/双向流动效果； 棱 镜：2个独立的旋转棱镜，双棱镜组合可生成24条锐利清晰的光束效果； 调 焦：采用高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节； 雾 化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音； 显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面； 断电设置：内置连续循环充电式电池,可无需连接电源即可操作LCD界面设置功能数据； 休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间； 通讯设计：DMX有线/无线信号传输，RDM双向控制技术，DMX版本升级； 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却； 控制通道：3个控制通道模式选择,20/18/15； 灯体重量：电子镇流器，24.5Kg； 防护等级：IP20； | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 追光灯 | 珠江、明道、升龙 | 名 称： 电脑追光灯 光源规格：★ OSRAM SIRIUS 1200W XL新型节能灯泡,平均寿命1500H； 色 温： 8500K； 光束角度： 6°~12°手动线性变焦,任意范围光斑均匀一致； 线性调光： 0~100%手动机械线性调光； 固定颜色： 2个颜色轮有4个色片+白光； 光 圈： 可以任意调节的手动光圈； 调 焦： 独特的手动调焦系统，顺滑高效 瞄准仪器： 外置高精密度瞄准仪，让您的操作更加简单； ★防护等级： IP20； | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 灯控台 | 珍珠2020、Titan、MA | 富有传奇色彩的Wholehog 控制系统又一力作 ★采用富有活力的Wholehog 软件 ★大尺寸高亮度彩色触摸屏 ★有背光显示的轨迹球和4个可设置的按钮用作光标和灯具定位控制 ★十个重放推杆，带有常用的重放控制（选择，开始，暂停及点控) ★内置40G硬盘 ★可直接使用U盘 ★具有多个连接重放和编程附台的USB端口 实时时钟 控台照明灯, 键位LED灯, 和其他综合工作灯均可调节亮度 电源输入 (90-250VAC) ★2048个 DMX-512 通道，可扩展4096通道 支持USB 重放和编程附台 支持 USB 时间码用作 SMPTE 输入 防尘罩 可选航空箱 WHOLEHOG 控制系统 ★可支持多达 8192 台的灯具 ★系统支持多达 65,536个cue场，程序列表、场景和页面。 时间码设备 ★平衡音频LTC输入 ★支持Film, EBU, NTSC & SMPTE格式 | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 硅箱 | 驰骋电器、珠江、LAB | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.信号接口：数字双DMX-512(1990). ★额定功率：24路×2KW. 每个回路最大输出功率可达6kW. | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 512信号放大器 | 韵鹏、金鳞、珠江 | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，二进八出 采用抗高压保护措施，极不容易损坏输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离；宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配3针的卡侬插座 各路均有独立的放大器及信号指示灯 电源输入: AC 100V-240V 50/ 60Hz | 套 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 薄雾机 | DJPOWEK、韵鹏、历时 | 功率：500W； 预热时间：无； ★烟量输出：3200cuft/min 油桶容积：2.5L； 耗油量：25H/L ； 控制方式：LCD 触摸屏 ★DMX通道：2通道； 烟油：PRO-HIL | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
| C | 音响 设备 | 主扩扬声器 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇单15寸全频扬声器； ◇频率响应：60Hz – 15kHz，-3dB； ◇轴向灵敏度：98dB，Passive；98 / 110dB，LF/HF，Biamp； ★非对称恒指向号筒75度*50度（向下偏转10度）； ★◇可旋转号筒设计； ◇额定功率：450W/8Ω 峰值功率：1800W/8Ω； ◇双功放额定功率：LF 400W/8Ω HF 75W/8Ω，峰值功率：LF 1600W/8Ω HF 300W/8Ω； ◇最大声压级：130dB； ★3寸音圈钛振膜高频驱动器； ◇舞台返听角度设计； ★黑色和白色可选； | 只 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 超低频扬声器 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇双18寸超低扬声器； ◇频率响应：50 – 160Hz，-3dB； ◇灵敏度：103dB； ◇额定功率：1000W/4Ω； ◇峰值功率：4000W/ 4Ω； ◇最大声压级：138dB； ★独有“脊柱”式设计，有效防止外力冲击 | 只 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 专业功放 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇两通道专业扩声功放； ◇每通道输出功率：750W/8欧，1200W/4欧，1800W/2欧； ◇最大桥接输出功率：2400W/8欧，3600W/4欧； ◇电压增益，ref．1KHz：32dB； ◇输入灵敏度（额定功率＠8欧，1KHz）：＋6.6dBu◇最大输入电平：＋21dBu（8.69Vrms； ◇信噪比（A计权）：110dB； ◇放大器类型：Class H； ◇THD：0.03％； ◇互调失真（SMPTE）：0.1％； ◇DIM30：0.05％； ◇阻尼系数，1KHz：＞300； ◇多重保护包括音频限幅，高温，DC，HF，反电动势，峰值电流限幅，浪涌电流限幅，延时开启 | 只 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 舞台返送音箱 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇单12寸全频扬声器； ◇频率响应：60Hz – 20kHz，-3dB； ◇灵敏度：97dB，1W/1m； ◇覆盖角度：90º x 50º； ★额定功率：500W/8Ω； ◇峰值功率：2000W/8Ω； ◇最大声压级：130dB； ★独有“脊柱”式设计，有效防止外力冲击 | 只 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 四进八出音频数字处理器 | 声扬、IBO、XTA | ◇4进8出数字信号处理器； ★◇带AES/EBU 数字音频输入接口； ◇DSP:48 kHz采样 32Bit 浮点精度处理； ◇频率响应：10 Hz-22 kHz (+/- 0.5 dB)； ◇动态范围：111dB； ◇带有分频、均衡、延时、限幅的功能； ◇输入通道:9段PEQ+31段GEQ+Delay； ◇输出通道:Routing+5段PEQ； ★A/D转换器前可切换的-6db衰减； ★60个出厂预设，20个用户预设； ★选择性锁定前面板保护设置，避免篡改； ★前面板指示灯可显示当前通道的分频状态； | 只 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 无线话筒 | 舒尔、森海塞尔、咪宝 | ★话筒拥有超心形电容话筒头，音质卓越，专为现场演出的主唱设计，可最大程度地隔离舞台上的其他声音。包括：一个无线手持发射机、一个接收机和一个BETA87A头 无线手持式发射机： 无线系统具有各种行业标准的手持式人声话筒。可选组件，具有可定时背光 LCD 显示屏、频率和功率锁定以及“静音”功能。技术规格： 使用范围：518 - 782 MHz通常条件下的使用范围100m（300 英尺） 音频频率响应 (+/- 2 dB)：45Hz—15kHz； 总谐波失真：（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调）通常为 0.5% 动态范围：>100 dB A 权重 技术参数:手持式发射机 音频输入电平：-10 dB 位置*为 +2 dBV 0 dB 位置*为 -8 dBV 增益调整范围：10dB 射频发射机输出：30 mW 无线接收机： 接收机通过自动选择频率和自动发射机设置使无线系统的使用变得前所未有的轻松。 自动选择频率，自动发射机设置在 24 MHz 带宽中有 960 个可选频率，可拆卸式1/4 波长天线。 微处理器：分集接收控制 射频显示：LED 5 段音量计 多功能、背光LCD 低电量指示灯 频率和功率锁定 结实的金属底板 音量控制位于设备后方 1/2 机架设计 XLR 和 1/4 英寸输出 技术参数： 音频输出电平：（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调） XLR 接头：：-13 dBV 1/4 英寸接头:（接入 3000 Ω 负载）：-2 dBV 输出阻抗XLR 接头： 200Ω,1/4 英寸接头：1kΩ 灵敏度:通常在 12 dB信噪比时为 -105 dBm | 只 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 数字调音台 |  | 系统可连接4-32个话筒 易于使用，访问迅速，模拟风格界面 dSNAKE Cat5数字蛇——网线可长达120米 ★8.4英寸彩色触摸屏，用于图形视图和设置 ★可全面自定义的布局上分布着20个推子，4个层，80个通道条 ★48路输入通道，30路可分配的总线（辅助，编组，矩阵，主混音，FX效果发送），20路混音输出 ★8个立体声RackFX引擎，具有带4段参量均衡的专用“短”返回 所有输入上有全面的处理功能，包括微调、极性、高通滤波器、断点插入、门限、4段参量均衡、压缩器和延时 所有输出上有全面的处理功能，包括断点插入、参量均衡、图示均衡、压缩器与延时 DEEP深度处理嵌入式插件包括图示均衡和压缩器 最多44个话筒源，利用AMM自动话筒混音功能 LR, 无（监听），LR+M(总和)，LR+M(总线), LCR主混音模式 USB立体声录音与重放 ★16个DCA编组/静音编组 内置对讲器、实时频谱仪（RTA）和信号发生器 输入/输出模块选项，用于主扩/监听分离，多轨录音，连接至iLive或其他设备 MIDI输入/输出和以太网网络端口 兼容ME个人混音系统 高端的话筒/线路前置放大器具有1dB的微调量 用户可自定义通道名称和显示屏颜色 工程师的单声道舞台监听和立体声耳内监听推子条 输入、输出和断点插入的软跳线架 混音和参数可快速复制、粘贴和重置 存储库、场景和Show记忆可通过USB传输 场景过滤器、淡入淡出和自动调用 可通过模板Show快速启动 ★可密码保护的多用户账户 | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |
|  |  | 电脑 | 联想 | 处理器IT处理器，显卡3060Ti | 台 | 1.规格（参数）不得低于标注的标准。 2.采购方根据每场次的实际需求进行设备租赁。 |

注：设备清单中的所有设备在响应文件中均需标注品牌、型号等信息，必须满足演出需求。

三、相关要求

供应商接到采购人租赁需求后，必须安排专人对接采购人具体使用要求并在采购人规定的时间内完成设备、场地布置工作。

四、结算方式：

采购人根据成交单价和实际租用情况与成交供应商结算租赁费用，成交单价以元/场为计价单位，包括提前布置、使用以及撤场等方面，设备或产品可能存在跨天使用的情况。每场次结算时，按照1次彩排或提前试用、1次正式演出或活动计算。每增加一次彩排或提前试用服务，按照“彩排或提前使用服务”单价进行结算。

五、合同文本

视频、灯光、音响设备租赁服务合同

合同签订地点： 南通

甲方：江苏航运职业技术学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方在平等、互利、自愿基础上，经充分协商达成以下协议，以便双方共同遵守

一、服务项目

为满足甲方师生文化艺术生活及相关汇报会议活动的需求，甲方向乙方租赁专业舞台灯光，音响、视频设备及技术服务。

二、服务期限

合同服务期三年，自2023年X月X日 至2025年X月X日止。

三、费用结算

租赁设备清单及服务价格标准见下表

| 序号 | 项目 |  | 品牌 | 规格（参数） | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 视频 设备 | LED高清全彩屏（户外） | 利亚德、强力巨彩、金立翔 | 像素间距：3mm； 像素构成：1R1G1B； 模组尺寸：320mm×160mm； ★刷新频率≥3840Hz（高刷）； ★模组机械强度≥5MP； ★色温：3000-15000K可调； ★灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度； ★屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； ★电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能； ★抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准； ★防护等级:IP65 | 平方米 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | LED高清全彩屏（礼堂） | 利亚德、强力巨彩、金立翔 | 像素间距：3mm； 像素构成：1R1G1B； 模组尺寸：320mm×160mm； ★刷新频率≥3840Hz（高刷）； ★模组机械强度≥5MP； ★色温：3000-15000K可调； ★灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度； ★屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； ★电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能； ★抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准； | 平方米 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | LED高清全彩屏（体育馆） | 利亚德、强力巨彩、金立翔 | 像素间距：3mm； 像素构成：1R1G1B； 模组尺寸：320mm×160mm； ★刷新频率≥3840Hz（高刷）； ★模组机械强度≥5MP； ★色温：3000-15000K可调； ★灰度：100%亮度16bits灰度，20%亮度12bits灰度； ★屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； ★电源冗余备份，具备故障自诊断及排查功能； ★抗紫外UV辐射：0.76W/㎡.nm@340nm,温度：60℃，冷凝温度50℃，24循环、288h，符合5级标准； ★蓝光对皮肤和紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均无危害； | 平方米 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 彩排或提前使用服务 |  |  | 次 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
| B | 灯光 设备 | 电脑图案灯 | 珠江、明道、升龙 | 电源 AC100-240V 50/60Hz ★光源：OSRAM 18R OR PHILIPS MSD Platinum 17R ★变焦范围：3.8°~53° ★13个颜色＋白光；可实现颜色彩虹CMY混色系统 ★CTO色温调节系统 ★1个旋转图案盘,带有7个图案片＋白光； ★可实现自转、流水、抖动效果；图案轮可定位 ★1个固定图案盘，带有13个图案+白光 ★独立雾化柔光效果；染色范围6.8-65度 机械线性调光0~100%; 快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快； ★棱镜1个自旋八棱镜可双向旋转 ★1个十六棱镜，可双向旋转 ★双棱镜可叠加 角度：水平540°,精度2.11°/步，微调精度0.008°; 垂直270°,精度1.05°/步，微调精度0.004°. 水平或垂直采用电光复位系统 23(标准)/26(扩展)两种通道控制模式 通讯协议:标准DMX512协议和无线DMX512控制。 菜单显示 :1600万色3.5寸LCD液晶触摸屏，分辨率320×240;中、英两种语言可随意切换，字体可自动倒转180°显示；任选触摸式和按键两种操作方式 内置自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单。闭光时，功率自动减小，节能环保。 风机智能调控。电子传感检测。DMX通道电平监视。 XY轴三相电机驱动 通过LCD屏幕查询灯具信息。 防护等级：IP20 | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 光束灯 | 珠江、明道、升龙 | 额定电压：AC100V-240V,50/60Hz； ★光源规格：OSRAM SIRIUS HRI 330W 新型一体灯泡，平均寿命1500H； ★色温校正：6700K/4500K/3200K； 光束角度：平行光束角度0°-3°可调； 线性调光：机械线性调光0~100%； 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.3-20次； 固定颜色：1个固定颜色轮有14个色片+白光，可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果； 动态图案：1个旋转图案轮有12个可选图案片+白光，可变速抖动/双向流动效果,图案索引功能及16Bit精确微调； 静态图案：1个固定图案轮有16个图案+白光，可变速抖动/双向流动效果； 棱 镜：2个独立的旋转棱镜，双棱镜组合可生成24条锐利清晰的光束效果； 调 焦：采用高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节； 雾 化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音； 显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面； 断电设置：内置连续循环充电式电池,可无需连接电源即可操作LCD界面设置功能数据； 休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间； 通讯设计：DMX有线/无线信号传输，RDM双向控制技术，DMX版本升级； 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却； 控制通道：3个控制通道模式选择,20/18/15； 灯体重量：电子镇流器，24.5Kg； 防护等级：IP20； | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 追光灯 | 珠江、明道、升龙 | 名 称： 电脑追光灯 光源规格：★ OSRAM SIRIUS 1200W XL新型节能灯泡,平均寿命1500H； 色 温： 8500K； 光束角度： 6°~12°手动线性变焦,任意范围光斑均匀一致； 线性调光： 0~100%手动机械线性调光； 固定颜色： 2个颜色轮有4个色片+白光； 光 圈： 可以任意调节的手动光圈； 调 焦： 独特的手动调焦系统，顺滑高效 瞄准仪器： 外置高精密度瞄准仪，让您的操作更加简单； ★防护等级： IP20； | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 灯控台 | 珍珠2020、Titan、MA | 富有传奇色彩的Wholehog 控制系统又一力作 ★采用富有活力的Wholehog 软件 ★大尺寸高亮度彩色触摸屏 ★有背光显示的轨迹球和4个可设置的按钮用作光标和灯具定位控制 ★十个重放推杆，带有常用的重放控制（选择，开始，暂停及点控) ★内置40G硬盘 ★可直接使用U盘 ★具有多个连接重放和编程附台的USB端口 实时时钟 控台照明灯, 键位LED灯, 和其他综合工作灯均可调节亮度 电源输入 (90-250VAC) ★2048个 DMX-512 通道，可扩展4096通道 支持USB 重放和编程附台 支持 USB 时间码用作 SMPTE 输入 防尘罩 可选航空箱 WHOLEHOG 控制系统 ★可支持多达 8192 台的灯具 ★系统支持多达 65,536个cue场，程序列表、场景和页面。 时间码设备 ★平衡音频LTC输入 ★支持Film, EBU, NTSC & SMPTE格式 | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 硅箱 | 驰骋电器、珠江、LAB | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.信号接口：数字双DMX-512(1990). ★额定功率：24路×2KW. 每个回路最大输出功率可达6kW. | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 512信号放大器 | 韵鹏、金鳞、珠江 | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，二进八出 采用抗高压保护措施，极不容易损坏输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离；宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配3针的卡侬插座 各路均有独立的放大器及信号指示灯 电源输入: AC 100V-240V 50/ 60Hz | 套 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 薄雾机 | DJPOWEK、韵鹏、历时 | 功率：500W； 预热时间：无； ★烟量输出：3200cuft/min 油桶容积：2.5L； 耗油量：25H/L ； 控制方式：LCD 触摸屏 ★DMX通道：2通道； 烟油：PRO-HIL | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
| C | 音响 设备 | 主扩扬声器 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇单15寸全频扬声器； ◇频率响应：60Hz – 15kHz，-3dB； ◇轴向灵敏度：98dB，Passive；98 / 110dB，LF/HF，Biamp； ★非对称恒指向号筒75度*50度（向下偏转10度）； ★◇可旋转号筒设计； ◇额定功率：450W/8Ω 峰值功率：1800W/8Ω； ◇双功放额定功率：LF 400W/8Ω HF 75W/8Ω，峰值功率：LF 1600W/8Ω HF 300W/8Ω； ◇最大声压级：130dB； ★3寸音圈钛振膜高频驱动器； ◇舞台返听角度设计； ★黑色和白色可选； | 只 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 超低频扬声器 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇双18寸超低扬声器； ◇频率响应：50 – 160Hz，-3dB； ◇灵敏度：103dB； ◇额定功率：1000W/4Ω； ◇峰值功率：4000W/ 4Ω； ◇最大声压级：138dB； ★独有“脊柱”式设计，有效防止外力冲击 | 只 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 专业功放 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇两通道专业扩声功放； ◇每通道输出功率：750W/8欧，1200W/4欧，1800W/2欧； ◇最大桥接输出功率：2400W/8欧，3600W/4欧； ◇电压增益，ref．1KHz：32dB； ◇输入灵敏度（额定功率＠8欧，1KHz）：＋6.6dBu◇最大输入电平：＋21dBu（8.69Vrms； ◇信噪比（A计权）：110dB； ◇放大器类型：Class H； ◇THD：0.03％； ◇互调失真（SMPTE）：0.1％； ◇DIM30：0.05％； ◇阻尼系数，1KHz：＞300； ◇多重保护包括音频限幅，高温，DC，HF，反电动势，峰值电流限幅，浪涌电流限幅，延时开启 | 只 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 舞台返送音箱 | 声扬、IBO、瑞尔嗓 | ◇单12寸全频扬声器； ◇频率响应：60Hz – 20kHz，-3dB； ◇灵敏度：97dB，1W/1m； ◇覆盖角度：90º x 50º； ★额定功率：500W/8Ω； ◇峰值功率：2000W/8Ω； ◇最大声压级：130dB； ★独有“脊柱”式设计，有效防止外力冲击 | 只 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 四进八出音频数字处理器 | 声扬、IBO、XTA | ◇4进8出数字信号处理器； ★◇带AES/EBU 数字音频输入接口； ◇DSP:48 kHz采样 32Bit 浮点精度处理； ◇频率响应：10 Hz-22 kHz (+/- 0.5 dB)； ◇动态范围：111dB； ◇带有分频、均衡、延时、限幅的功能； ◇输入通道:9段PEQ+31段GEQ+Delay； ◇输出通道:Routing+5段PEQ； ★A/D转换器前可切换的-6db衰减； ★60个出厂预设，20个用户预设； ★选择性锁定前面板保护设置，避免篡改； ★前面板指示灯可显示当前通道的分频状态； | 只 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 无线话筒 | 舒尔、森海塞尔、咪宝 | ★话筒拥有超心形电容话筒头，音质卓越，专为现场演出的主唱设计，可最大程度地隔离舞台上的其他声音。包括：一个无线手持发射机、一个接收机和一个BETA87A头 无线手持式发射机： 无线系统具有各种行业标准的手持式人声话筒。可选组件，具有可定时背光 LCD 显示屏、频率和功率锁定以及“静音”功能。技术规格： 使用范围：518 - 782 MHz通常条件下的使用范围100m（300 英尺） 音频频率响应 (+/- 2 dB)：45Hz—15kHz； 总谐波失真：（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调）通常为 0.5% 动态范围：>100 dB A 权重 技术参数:手持式发射机 音频输入电平：-10 dB 位置*为 +2 dBV 0 dB 位置*为 -8 dBV 增益调整范围：10dB 射频发射机输出：30 mW 无线接收机： 接收机通过自动选择频率和自动发射机设置使无线系统的使用变得前所未有的轻松。 自动选择频率，自动发射机设置在 24 MHz 带宽中有 960 个可选频率，可拆卸式1/4 波长天线。 微处理器：分集接收控制 射频显示：LED 5 段音量计 多功能、背光LCD 低电量指示灯 频率和功率锁定 结实的金属底板 音量控制位于设备后方 1/2 机架设计 XLR 和 1/4 英寸输出 技术参数： 音频输出电平：（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调） XLR 接头：：-13 dBV 1/4 英寸接头:（接入 3000 Ω 负载）：-2 dBV 输出阻抗XLR 接头： 200Ω,1/4 英寸接头：1kΩ 灵敏度:通常在 12 dB信噪比时为 -105 dBm | 只 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 数字调音台 |  | 系统可连接4-32个话筒 易于使用，访问迅速，模拟风格界面 dSNAKE Cat5数字蛇——网线可长达120米 ★8.4英寸彩色触摸屏，用于图形视图和设置 ★可全面自定义的布局上分布着20个推子，4个层，80个通道条 ★48路输入通道，30路可分配的总线（辅助，编组，矩阵，主混音，FX效果发送），20路混音输出 ★8个立体声RackFX引擎，具有带4段参量均衡的专用“短”返回 所有输入上有全面的处理功能，包括微调、极性、高通滤波器、断点插入、门限、4段参量均衡、压缩器和延时 所有输出上有全面的处理功能，包括断点插入、参量均衡、图示均衡、压缩器与延时 DEEP深度处理嵌入式插件包括图示均衡和压缩器 最多44个话筒源，利用AMM自动话筒混音功能 LR, 无（监听），LR+M(总和)，LR+M(总线), LCR主混音模式 USB立体声录音与重放 ★16个DCA编组/静音编组 内置对讲器、实时频谱仪（RTA）和信号发生器 输入/输出模块选项，用于主扩/监听分离，多轨录音，连接至iLive或其他设备 MIDI输入/输出和以太网网络端口 兼容ME个人混音系统 高端的话筒/线路前置放大器具有1dB的微调量 用户可自定义通道名称和显示屏颜色 工程师的单声道舞台监听和立体声耳内监听推子条 输入、输出和断点插入的软跳线架 混音和参数可快速复制、粘贴和重置 存储库、场景和Show记忆可通过USB传输 场景过滤器、淡入淡出和自动调用 可通过模板Show快速启动 ★可密码保护的多用户账户 | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |
|  |  | 电脑 | 联想 | 处理器IT处理器，显卡3060Ti | 台 |  | 品牌、单价等按照实际中标品牌、价格等进行填写。 |

甲方根据成交单价和实际租用情况与成交供应商结算租赁费用，成交单价以每场次实际使用量（场次、设备数量等）按实结算，包括提前布置、使用以及撤场等方面，设备或产品可能存在跨天使用的情况。每场次结算时，按照1次彩排或提前试用、1次正式演出或活动计算。每增加一次彩排或提前试用服务，按照“彩排或提前使用服务”单价进行结算。

四、付款方式：乙方依据结算价格开具正规发票,甲方据实、及时支付费用。

五、有关要求

1.乙方工作人员的食宿、工资、福利、保险及所有的安全责任等全部由乙方负责。

2.乙方全面负责施工安全和教育工作，严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成的一切安全问题产生的费用及责任均由承包人承担。

3.乙方接到甲方租赁需求后，必须安排专人对接甲方具体使用要求并在甲方规定的时间内完成设备、场地布置工作，并制定应急处置预案。

4.乙方应严格按照甲方的要求（包括甲方自有设计方案和乙方就该项目自行设计的方案）按时完成设计、制作和安装等工作，并确保工作进度和质量。如因乙方搭建舞台、道具的质量或工作人员的问题造成现场灾害或人员伤害的，乙方应承担全部损害赔偿和侵权责任。

5.乙方对于甲方的现场监督应该积极配合，确保方案符合甲方要求。

六、违约条款

1. 合同经双方签字、盖章后，立即生效，双方应严格按照本合同约定严格全面诚实履行，任何一方不得擅自单方面解除本合同。

2. 因一方擅自解除合同，给对方造成损失的，应补偿对方造成的相关损失。

3. 合同履行期间发生疫情、洪灾、地震等自然灾害等不可抗力事件，致使合同不能履行或不能完全履行的，发生不可抗力事件一方应及时通知对方。

七、争议解决

1. 因本合同履行产生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以通过调解解决；协商调解不成的，可以向合同履行地人民法院起诉。

2. 本合同相关条款没有规定或规定不全的，按照合同法及相关法律的规定执行。

八、 附则

1. 甲方的招标文件和乙方的投标文件作为本合同的组成部分，与该合同具有同等法律效力。

2.该合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（签约栏）

| 甲方： （盖章） 地址：南通开发区通盛大道185号 委托人： 电话： 签约日期： | 乙方： （盖章） 地址： 委托人： 电话： 签约日期： |
| --- | --- |

第四章 资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章 | 评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致；不一致的，须提供有效证明材料； |
|  |  | 投标文件 签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖委托代理人印章（或签字）的，续具有合法、有效的法定代表人授权委托书（原件）； |
|  |  | 投标文件 组成内容 | 符合第二章“投标人须知”二、谈判响应文件的编制 规定； |
|  |  | 法人身份证明或授权委托书 | 法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料； |
|  |  | 营业执照 | 谈判供应商具备合法的业务经营资质且经营范围须满足本项目要求（可提供国家行业机构颁发的资质证书,（提供证书复印件加盖单位公章） |
|  |  | 业绩证明 | 谈判供应商可提供2019年以来,舞台、灯光、音响、视频设备租赁案例。（提供合同复印件并加盖单位公章） |
|  |  | 能力 | 1.谈判供应商可提供灯光、音响等技术人员的相关资质等级证书,提供证书复印件加盖单位公章。 2.谈判供应商可提供2023年度保险单。 |
|  |  | 责任承诺书 | 供应商需提供承诺书(承诺一切与投标有关的费用及责任由供应商承担，供货时提供的所有产品与服务，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)（格式自拟）； |
|  |  | 无重大违法记录声明 | 须提供参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明（格式见后）。 |
|  |  | 其他材料 | 投标人认为其他必要的材料。 |
| 上述资格评审的证书或证明请提供清晰的复印件；以上资格评审相关证明复印件未按上述要求扫描或复印件不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。注：通过资格审查的供应商响应文件方可进入以下评审。 |  |  |  |

第五章 竞争性谈判响应文件组成

### 封面

竞争性谈判响应文件

资格证明材料包/资格证明材料包/报价包

（正本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

- 第一部分  资格证明材料内容

1、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料；

2、供应商必须是在中国境内注册具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立企业法人，经营范围包括相关内容；提供企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件；

3、投标人需提供承诺书(承诺一切与投标有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有产品与服务，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)（格式自拟）；

4、须提供参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的（格式按第七章）；

5、投标人业绩证明

6、投标人认为其他必要的材料。

- 1、法定代表人身份证明

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判响应供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证扫描件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地    址：

日    期：

注：提供被委托授权人的身份证扫描件盖公章

- 3、谈判响应函

致：

根据贵方的        （项目名称）谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                               邮 编：

电 话：                               传 真：

供应商开户行：                        账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：                   日 期：________年____月____日

4、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本项目采购活动前 三 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年     月     日

- 第二部分  技术响应文件

目  录

（包括但不限于以下内容）

1、封面

2、技术标响应文件（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则为废标）：

（1）企业所获得的荣誉。

- （2）产品或设备质量保证承诺书。

- 产品或设备质量保证承诺书

根据谈判文件相关要求，我方对该项目做出如下产品或设备质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

（3）设备或产品介绍(符合谈判文件要求的所有设备或产品)。

（4）租赁大屏等设备的现场活动预案，包括处理突发事件。

（5）其他材料。

第三部分  报价标文件

目   录

1.谈判响应报价（首次）总表；

2.谈判响应最终报价表（第二次）；

1. 谈判响应报价（首次）总表

项目名称：

项目编号：

| 谈判响应报价 | 序号 | 项目 |  | 品牌 | 规格（参数） | 单位 | 单位最高限价 | 单价 （元） | 年度预估数 | 年度总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 视频 设备 | LED高清全彩屏（户外） |  | P3,… | 平方米 | 180 |  | 100 |  |
|  |  |  | LED高清全彩屏（礼堂） |  | P3,… | 平方米 | 40 |  | 2100 |  |
|  |  |  | LED高清全彩屏（体育馆） |  | P3, … | 平方米 | 150 |  | 100 |  |
|  |  |  | 彩排或提前使用服务 |  | … | 次 | 300 |  | 10 |  |
|  | B | 灯光 设备 | 电脑图案灯 |  | … | 台 | 250 |  | 5 |  |
|  |  |  | 光束灯 |  | … | 台 | 150 |  | 20 |  |
|  |  |  | 追光灯 |  | … | 台 | 500 |  | 10 |  |
|  |  |  | 灯控台 |  | … | 台 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 硅箱 |  | … | 台 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 512信号放大器 |  | … | 套 | 100 |  | 5 |  |
|  |  |  | 薄雾机 |  | … | 台 | 100 |  | 5 |  |
|  | C | 音响 设备 | 主扩扬声器 |  | … | 只 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 超低频扬声器 |  | … | 只 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 专业功放 |  | … | 只 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 舞台返送音箱 |  | … | 只 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 四进八出音频数字处理器 |  | … | 只 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 无线话筒 |  | … | 只 | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  | 数字调音台 |  | … | 台 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 电脑 |  | … | 台 | 100 |  | 40 |  |
|  | 年度总价合计小写金额人民币： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总价合计大写金额人民币： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.年度总价为年度预估数×单价，年度总价仅作为评标的依据。年度预估数不作为结算依据，结算时按照实际租赁情况和中标单价进行据实结算。

2.谈判响应最终报价不得超出首次报价，否则作无效报价处理。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月   日

2.谈判响应最终报价表

项目名称：

项目编号：

| 谈判响应报价 | 序号 | 项目 |  | 品牌 | 规格（参数） | 单位 | 单位最高限价 | 单价 （元） | 年度预估数 | 年度总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 视频 设备 | LED高清全彩屏（户外） |  | P3,… | 平方米 | 180 |  | 100 |  |
|  |  |  | LED高清全彩屏（礼堂） |  | P3,… | 平方米 | 40 |  | 2100 |  |
|  |  |  | LED高清全彩屏（体育馆） |  | P3, … | 平方米 | 150 |  | 100 |  |
|  |  |  | 彩排或提前使用服务 |  | … | 次 | 300 |  | 10 |  |
|  | B | 灯光 设备 | 电脑图案灯 |  | … | 台 | 250 |  | 5 |  |
|  |  |  | 光束灯 |  | … | 台 | 150 |  | 20 |  |
|  |  |  | 追光灯 |  | … | 台 | 500 |  | 10 |  |
|  |  |  | 灯控台 |  | … | 台 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 硅箱 |  | … | 台 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 512信号放大器 |  | … | 套 | 100 |  | 5 |  |
|  |  |  | 薄雾机 |  | … | 台 | 100 |  | 5 |  |
|  | C | 音响 设备 | 主扩扬声器 |  | … | 只 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 超低频扬声器 |  | … | 只 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 专业功放 |  | … | 只 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 舞台返送音箱 |  | … | 只 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 四进八出音频数字处理器 |  | … | 只 | 200 |  | 5 |  |
|  |  |  | 无线话筒 |  | … | 只 | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  | 数字调音台 |  | … | 台 | 500 |  | 5 |  |
|  |  |  | 电脑 |  | … | 台 | 100 |  | 40 |  |
|  | 年度总价合计小写金额人民币： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总价合计大写金额人民币： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.年度总价为年度预估数×单价，年度总价仅作为评标的依据。年度预估数不作为结算依据，结算时按照实际租赁情况和中标单价进行据实结算。

2.谈判响应最终报价不得超出首次报价，否则作无效报价处理。

响应供应商：

响应单位法人授权代表（签字或盖章）：

日期：