南通航运职业技术学院

网络设备招标书采购招标书

为满足教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购置设备一批，现就有关事宜说明如下：

- 一、设备品名与数量

小型机一台，计费软件一套，网络存储一台。

- 二、技术指标:

标段一：计费认证系统

1、配置要求：2个千兆网口,1个百兆管理口,4000同时在线,支持SQL,Oracle数据库等

2、详细技术指标要求：

1）对硬件的要求：

  - 产品必须拥有国家信息产业部入网许可证。

  - 产品必须拥有国家公安部销售许可证。

  - 产品必须兼容现在主流交换机厂商所提供的802.1X的认证方式

  - 支持并发上网用户数量4000。

  - 单台设备支持并发用户大于等于4000时，端口可达到线速转发，且不影响其任何认证控制功能的实现和性能。

  - 100M产品要求线速转发。（64、128、256、512、1024、1518字节大小的IP包上下行全双工线速转发，延时为us级）

  - 支持1000M网络。（多模千兆光纤接口、100M/1000M自适应以太网接口）

  - 设备的转发效率，请提供设备在百兆和千兆级别网卡级别上的转发效率，如有第三方测试报告请提供。

  - 认证后可自动重定向到指定页面，或针对于不同策略组定向到不同页面。

  - 支持针对于不同目标地址不同费率，以及特定目标地址免费或免登陆功能。

  - 支持记录用户上网详细日志功能（包括访问时间、用户帐号、源目标地址、URL等）。

  - 支持用户端防代理功能，避免用户使用同一帐号代理上网，。

  - 支持穿透三层设备绑定MAC地址功能。

  - 支持免认证用户功能。认证系统对其不作任何控制，但能进行监测记录。

  - 用户的认证请求的传送采用加密算法，认证过程不直接传输用户密码明文。

  - 支持RADIUS CLIENT和RADIUS SERVER功能。

  - 多服务支持，不同服务可包含不同的IP地址过滤规则。

  - 支持802.1Q，可以二层隔离用户，增强网络安全。

  - 支持DHCP功能，能为用户动态分配IP地址。

  - 支持内置网络地址转换（NAT）的功能，包括动态NAT和静态NAT。

  - 支持内网和公网用户地址同时使用。

  - 具有较强的IP 包过滤功能和访问列表控制功能（如针对源地址、目的地址、传输层源端口、目的端口等）。

  - 支持Radius Client，能提供详细的计费数据，支持按照时长和进出字节以及包流量计费 。

  - 支持双Radius并发记帐，适合于有对帐需求的应用场合。

  - 能够实现集中式的用户认证、授权和计费 。

  - 支持基于上下行带宽，优先级别等多参数的扩展；支持基于服务的授权，控制和计费。

  - 支持系统用户数的平滑升级，无需更换硬件设备。

  - 支持远程管理，包括telnet和SNMP v1,v2

2）计费软件的要求：

  - 支持自定义计费策略，策略可按一次性收费（如开户、销户、迁移等）、包月、时长、流量等多种方式制定，支持有效期并可以灵活组合并确定优先级。

  - 支持时长步进费率计费策略。对包月类计费起始日期可多种选择（如在安装完成日、开户日、预定日期等）。

  - 支持多种优惠计费策略，包括时段优惠、计量优惠、节假日优惠等，并能设定多个优惠策略的生效优先次序 。

  - 支持卡业务，可批量生产卡，包括充值卡、开户卡（包含用户id和密码的预付费卡）

  - 支持预付费和后付费等计费方式。

  - 支持对用户的QOS进行控制，包括制定用户的最大可用带宽、最大连接数、限制访问的网址、是否允许在校区范围内漫游、IP地址绑定、MAC地址绑定。

  - 支持生成用户组，并进行用户组属性设定，用户组的属性包括用户组适用的计费策略和用户QoS，用户登录ID必须属于某个用户组，用户的上网QoS和费用的生成由用户组的属性决定。

  - 支持用户信用度管理。

  - 系统根据用户资金帐户的收支情况，认证时自动向用户发出警告、通知等信息，提示用户缴费或充值。

  - 支持用户自充值并能够自动开启帐号功能。

必须提供原厂商针对本项目的授权及三年产品质保服务承诺函，计费系统免费升级。并发上网用户数量超过4000时，增加用户数以优惠价格。

标段二：小型机及存储系统

1、小型机：

1)配置要求：2CPU、4G Memory、2*73G Disk，2*100/1000M网卡；

2)详细技术指标要求：

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU类型 | SPARC 64 V/IV, |
| 2 | 主频 | ≥1.9GHz |
| 3 | CPU当前配置 | 2（物理颗数） |
| 4 | 最大CPU颗数 | 4颗（物理颗数） |
| 5 | 内存当前配置 | = 4GB |
| 6 | 最大内存配置 | 32GB |
| 7 | 高可用性 | I/O设备热插拔 |
|  |  | 热插拔冗余电源、风扇 |
| 8 | 系统硬盘 | 2×73GB，热插拔， |
| 9 | 网卡 | 1000M以太网×2 |
| 10 | 操作系统 | Solaris 9/10 |
| 11 | 其余 | 显卡、17“显示器、键盘、鼠标等 |
| 12 | 服务 | 必须提供原设备生产厂加盖公章三年产品质保（包括备件和人工）及7X24小时现场服务承诺函 |

2、存储系统：

1)配置要求：3TB；

2)详细技术指标要求：

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *基本要求 | 采用SAN技术； 支持多种操作系统； 非OEM产品。 |
| 2 | *控制器 | 配置两个控制器， 控制器芯片为嵌入式RISC处理器，主频≥1.0GHz；请说明详细型号； |
| 3 | 操作系统 | 实时操作系统； |
| 4 | *前端主机接口 | 配置2×4Gbps FC端口/控制器； |
| 5 | *缓存 | 配置2GB缓存/控制器； |
| 6 | *磁盘 | 配置10块300GB 150000转 磁盘作为在线存储应用； 最大可扩展至60个磁盘盘位； 能够提供大容量的近线磁盘解决方案； 在线磁盘和近线磁盘可以混合安装在同一个磁盘柜中； |
| 7 | 缓存数据保护 | 意外断电后至少能够提供48小时的缓存数据保护； 根据需要可以升级到96小时； |
| 8 | 其他冗余部件 | 配置冗余电源，风扇； |
| 9 | 磁盘阵列管理软件 | 提供磁盘阵列管理软件； |
| 10 | 多路径管理软件 | 配置XX主机平台的多路径管理软件XX套； |
| 11 | 备份功能 | 支持阵列内部 Mirror Copy, Snapshot, Copy on Write 等多种拷贝方式； 要求配置XX方式的备份软件； |
| 12 | *RAID级别 | 支持RAID 0+1, 5, 6； |
| 13 | 支持主机平台 | 支持AIX, HP-UX, Solaris, Windows Server, Linux等主流操作系统平台； 支持VMware ESX Server虚拟化平台； |
| 14 | *SAN Boot | 支持SAN Boot功能； |
| 15 | LUN大小 | 支持大于2TB的LUN； 并请说明最大值； |
| 16 | 服务 | 必须提供原设备生产厂加盖公章三年产品质保（包括备件和人工）及7X24小时现场服务承诺函 |
| 另 配 光纤通道卡 3个，准服务器机柜一台。 |  |  |

四、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、标段一和标段二可同时投标，也可分别投标，产品报价（含配套服务和维修费）。

5、说明优惠项目、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

五、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，十天内到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维修。

3、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

六、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008 年 4月1 日下午14:00—17:00，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品彩页说明，盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币壹万元整（支票进帐单, 帐号：32001648636051401632开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：85965510  85960860 13814606139  ，地址：南通市经济开发区通盛大道185号，邮政编码：226010。不符合规定的标书不予受理。

七、开标时间与评标

1、2008年4月 5日前，由职能部门、使用部门、审计处及纪检部门组成评标工作评标。

2、根据投标商所投产品的技术性能、质量、业绩和价格等综合考核，以合理的最低中标。

八、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

九、付款方式：

设备、系统安装调试完成后，经学院项目组根据标书、合同条款验收合格后，支付合同的90%，余款一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处招标工作组

2008/3/26